ANEXA I

ARHITECTURA PROCESOARELOR DIN FAMILIA INTEL 80x86

| Regiştri generali | Regiştri de segment |
| --- | --- |
| AH/AL AX (EAX) Acumulator | CS Segment de cod |
| BH/BL BX (EBX) Bază | DS Segment de date |
| CH/CL CX (ECX) Contor | SS Segment de stivă |
| DH/DL DX (EDX) Date | ES Segment extins |
|  | FS 386 şi mai nou |
|  | GS 386 şi mai nou |
| (Exx) indică 386+ 32 biţi registru |  |
| Regiştri pointer | Regiştri de stivă |
| SI (ESI) Index de sursă | SP (ESP) Registru de stivă |
| DI (EDI) Index destinaţie | BP (EBP) Registru baza a stivei |
| IP Pointer la instrucţiunea curentă |  |
| Regiştri de stare |  |
| FLAGS Status Flags (vezi FLAGS) |  |
| Regiştri speciali (doar pentru 386+) |  |
| CR0 Registru de control 0 | DR0 Registru de debug 0 |
| CR2 Registru de control 2 | DR1 Registru de debug 1 |
| CR3 Registru de control 3 | DR2 Registru de debug 2 |
|  | DR3 Registru de debug 3 |
| TR4 Registru de test 4 | DR6 Registru de debug 6 |
| TR5 Registru de test 5 | DR7 Registru de debug 7 |
| TR6 Registru de test 6 |  |
| TR7 Registru de test 7 |  |

Registru	Segment implicit 	Valid Overrides

BP		SS			DS, ES, CS

SI sau DI	DS			ES, SS, CS

DI strings	ES			nici unu

SI strings	DS			ES, SS, CS

Calcularea ciclurilor maşină pentru procesor

Unele instrucţiuni necesită cicluri adiţionale datorită "Următorului element din instrucţiune" identificat prin "+m" în listing-ul ciclului de ceas al instrucţiunii. Mai jos este regula generală de calculare a lui "m":

88/86 neaplicabilă

286 - "m" este numărul de baiţi în instrucţiunea următoare

386 - "m" numărul de componente din instrucţiunea următoare

(codurile instrucţiunii (fiecare octet), plus datele şi

deplasamentele ce sunt considerate componente)

8088/8086  Calcularea adresei efective (EA)

Descriere							Cicli maşină

Deplasament							6

Bază sau index (BX,BP,SI,DI)				5

Deplasament + (Bază sau index)				9

Bază+Index (BP+DI,BX+SI)					7

Bază+Index (BP+SI,BX+DI)					8

Bază+Index+Deplasament (BP+DI,BX+SI)			11

Bază+Index+Deplasament (BP+SI+dep,BX+DI+dep)	12

- adună 4 cicli pentru operaţii pe cuvinte la adrese specificate

- adună 2 cicli pentru suprascrierea segmentului

- timpii 80188/80186 diferă de timpii 8088/8086/80286

Calcularea stării taskului

"TS" este definit ca schimbare din VM/486 sau 80286 TSS spre unul din următoarele:

Task nou

|  | 487 TSS | 486 TSS | 386 TSS | 286 TSS | 286 TSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Old task | (VM=0) | (VM=1) | (VM=0) | (VM=1) |  |
| 386 TSS (VM=0) |  |  | 309 | 226 | 282 |
| 386 TSS (VM=1) |  |  | 314 | 231 | 287 |
| 386 CPU/286 TSS |  |  | 307 | 224 | 280 |
| 486 CPU/286 TSS | 199 | 177 |  |  | 180 |

FLAGS – Regiştri semafoar pentru 8086 INTEL

| 11 | 10 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM | RF | 0 | NT | IOPL | 0 | OF | DF | IF | TF | SF | YF | 0 | AF | 0 | PF | 0 | CF |

CF Carry Flag

PF Parity Flag

AF Auxiliary Flag

ZF Zero Flag

SF Sign Flag

TF Trap Flag  (Single Step)

IF Interrupt Flag

DF Direction Flag

OF Overflow flag

IOPL I/O Privilege Level  (286+ only)

NT Nested Task Flag  (286+ only)

RF Resume Flag (386+ only)

VM  Virtual Mode Flag (386+ only)

(vezi   PUSHF  POPF  STI  CLI  STD  CLD)

MSW - Cuvânt de stare maşina (Machine Status Word 286+ only)

| 31 | 30 | ... | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG | - | - | - | ET | TS | EM | MP | PE |

PE Protection Enable

MP Math Present

EM Emulation

TS Task Switched

ET Extension Type

-  Reserved

PG Paging

Bit 0   PE      Protecţie activă, comută procesorul din mod protejat in mod real

Bit 1   MP      Coprocesor matematic prezent, controlează instrucţiunea WAIT

Bit 2   EM      Emulare, indică dacă funcţiile coprocesor trebuie emulate

Bit 3   TS      Schimbări de task ,setat şi interogat de coprocesor când se execută instrucţiunile coprocesorului

Bit 4   ET      tip extins, indică tipul coprocesorul în sistem

Bits 5-30       Reservaţi

bit 31  PG      Paginare, indică dacă procesorul foloseşte tabela de paginare pentru a transformă adresele liniare in adrese fizice.