ANEXA III

SETUL DE INSTRUCŢIUNI ALE PROCESOARELOR INTEL 80X86

AAA - Ascii Adjust for Addition (Ajustare ascii pentru adunare)

Folosire:  AAA

Flag-uri modificate: AF CF (OF,PF,SF,ZF nedefiniţi)

Schimbă contextul lui AL spre un zecilmal despachetat valid.  Partea superioara de biţi este resetată.

Timpi                  Lungime

Operatori       808x  286   386   486          Bytes

nici unu          8     3     4     3             1

AAD - Ascii Adjust for Division (Ajustare ascii pentru impărţire)

Folosire:  AAD

Flag-uri modificate: SF ZF PF (AF,CF,OF nedefiniţi)

Se foloseşte pentru impărţirea numerelor zecimale despachetate. Multiplică AH cu 10 ţi adună rezultatul în AL. Seteaza AH la 0.

AL := 10*AH+AL

AH := 0

Timpi                  Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

nici unul         60    14    19    14            2

AAM - Ascii Adjust for Multiplication (Ajustare ascii pentru înmulţire)

Folosire:  AAM

Flag-uri modificate: PF SF ZF (AF,CF,OF nedefiniţi)

AH := AL / 10

AL := AL mod 10

Folosiţi după inmulţirea a 2 numere zecimale despachetate.

Timpi                 Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

nici unul          83    16    17    15            2

AAS - Ascii Adjust for Subtraction (Ajustare ascii pentru scădere)

Folosire:  AAS

Flag-uri modificate: AF CF (OF,PF,SF,ZF nedefiniţi)

Corectează rezultatul a scăderii precedente spre un zecimal despachetat. Partea superioară a lui AL este resetată.

Timpi                 Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

nici unul         8     3     4     3             1

ADC - Add With Carry (Aduna cu transport)

Folosire:  ADC     dest,src

Flag-uri modificate: AF CF OF SF PF ZF

Adună 2 oparatori binari punând rezultatul in destinaţie. Dacă CF este setat atunci incrementează destinaţia cu 1.

Timpi                  Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg         16+EA   7     7     3            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem          9+EA   7     6     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem,immed       17+EA   7     7     3            3-6  (W88=23+EA)

accum,immed       4     3     2     1            2-3

ADD - Arithmetic Addition (Adunare)

Folosire:  ADD     dest,src

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Adună "src" to "dest" şi pune rezultatul în "dest". Ambii operatori sunt binari.

Timpi                 Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg         16+EA   7     7     3            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem          9+EA   7     6     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem,immed       17+EA   7     7     3            3-6  (W88=23+EA)

accum,immed       4     3     2     1            2-3

AND - Logical And (Şi logic)

Folosire:  AND     dest,src

Flag-uri modificate: CF OF PF SF ZF (AF nedefiniţi)

Execută un AND logic a doi operatori rescriind destinaţia “dest”.

Timpi                  Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg         16+EA   7     7     3            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem          9+EA   7     6     1            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem,immed       17+EA   7     7     3            3-6  (W88=23+EA)

accum,immed       4     3     2     1            2-3

ARPL - Adjusted Requested Privilege Level of Selector (286+ PM)

(nivelul provilegiat de cerere al selectorului)

Folosire:  ARPL    dest,src

(286+ protected mode)

Flag-uri modificate: ZF

Compară biţii RPL (Requested Privilage Level) al “dest” faţă de “src”. Dacă RPL al “dest” este mai mic decât ce al „src” atunci RPL al “dest” este setat ca si cel al “src” şi ZF este setat. Altfel ZF este şters.

Timpi                  Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           -     10    20    9             2

mem,reg           -     11    21    9             4

BOUND - Array Index Bound Check (80188+)

(verificarea încadrării în limite a indexului în tabloul sursă)

Folosire:  BOUND   src,limit

Flag-uri modificate: nici unul

Indexul de tabele din sursă este verificat faţă de  limitele inferioară şi superioară localizate în spaţiul de memorie prin „limit”. Primul cuvânt (2 bytes) localizat la “limit” este limita inferioara şi cuvântul de la “limită+2” este limita superioară. Intreruperea 5 este apelată dacă valoarea sursă “src” este mai mică sau mai mare ca limitele din memorie.

Timpi                 Lungime

Operatori       808x  286   386   486          Bytes

reg16,mem32       -    13    10    7             2

reg32,mem64       -    13    10    7             2

BSF - Bit Scan Forward (386+)

(scanare normală)

Folosire:  BSF     dest,src

Flag-uri modificate: ZF

Scanează operandul sursă “src” pentru primul bit setat. Setează ZF dacă a fost găsit un bit şi încarcă destinaţia cu un index spre primul bit găsit. Resetează ZF dacă nu a găasit nici un bit setat. BSF scanează normal (de la bitul 0 la bitul n), pe când BSR scanează invers (de la bitul n la bitul 0).

Timpi                 Lungime

Operatori        808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           -     -   10+3n  6-42           3

reg,mem           -     -   10+3n  7-43          3-7

reg32,reg32       -     -   10+3n  6-42          3-7

reg32,mem32       -     -   10+3n  7-43          3-7

BSR - Bit Scan Reverse  (386+)

(scanare inversă)

Folosire:  BSR     dest,src

Flag-uri modificate: ZF

Scanează operandul sursă “src” pentru primul bit setat. Setează ZF dacă a fost găsit un bit şi încarcă destinaţia cu un index spre primul bit găsit. Resetează ZF dacă nu a găasit nici un bit setat. BSR scanează invers (de la bitul n la bitul 0), pe când BSR scanează normal (de la bitul n la bitul 0).

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           -     -   10+3n  6-103          3

reg,mem           -     -   10+3n  7-104         3-7

reg32,reg32       -     -   10+3n  6-103         3-7

reg32,mem32       -     -   10+3n  7-104         3-7

BSWAP - Byte Swap       (486+)

(scimbă ordinea octeţilor in operand pe 32 biţi)

Folosire:  BSWAP   reg32

Flag-uri modificate: nici unul

Scimbă ordinea octeţilor a unui registru pe 32 din format “big endian” în format “little endian” sau viceversa. Rezultatul este nedefinit în operandul pe 16 biti.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg32             -     -     -     1             2

BT - Bit Test           (386+)

(test de bit)

Folosire:  BT      dest,src

Flag-uri modificate: CF

Bit-ul din “dest” indexat de valoare sursei „src” este copiat în CF.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16,immed8      -     -     3     3            4-8

mem16,immed8      -     -     6     6            4-8

reg16,reg16       -     -     3     3            3-7

mem16,reg16       -     -     12    12           3-7

BTC - Bit Test with Compliment (386+)

(test de bit dupa inversare)

Folosire:  BTC     dest,src

Flag-uri modificate: CF

Bit-ul din „dest” indexat de valoarea sursei “src” este copiat în CF după ce a fost inversat.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16,immed8      -     -     6     6            4-8

mem16,immed8      -     -     8     8            4-8

reg16,reg16       -     -     6     6            3-7

mem16,reg16       -     -     13    13           3-7

BTR - Bit Test with Reset (386+)

(test de bit cu ştergere)

Folosire:  BTR     dest,src

Flag-uri modificate: CF

Bit-ul din „dest” indexat de valoarea sursei “src” este copiat în CF şi apoi este resetat din destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16,immed8      -     -     6     6            4-8

mem16,immed8      -     -     8     8            4-8

reg16,reg16       -     -     6     6            3-7

mem16,reg16       -     -     13    13           3-7

BTS - Bit Test and Set  (386+)

(test de bit cu setare)

Folosire:  BTS     dest,src

Flag-uri modificate: CF

Bit-ul din „dest” indexat de valoarea sursei “src” este copiat în CF iar apoi este setat in destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16,immed8      -     -     6     6            4-8

mem16,immed8      -     -     8     8            4-8

reg16,reg16       -     -     6     6            3-7

mem16,reg16       -     -     13    13           3-7

CALL - Procedure Call (apel de procedură)

Folosire:  CALL    destination

Flag-uri modificate: Nici unul

Pune pointerul de instrucţiune IP (şi codul de segment CS pe stivă pentru apelurile de tip FAR) pe stivă şi incarcă pointerul de instrucţiune IP cu adresa din destinaţie. Codul se execută de la CS:IP.

Timpi

Operatori                     808x   286     386     486

rel16 (near, IP relative)                19     7      7+m      3

rel32 (near, IP relative)                -      -      7+m      3

reg16 (near, register indirect)          16     7      7+m      5

reg32 (near, register indirect)          -      -      7+m      5

mem16 (near, memory indirect)            -     21+EA    11    10+m

mem32 (near, memory indirect)            -      -     10+m      5

ptr16:16 (far, full ptr supplied)        28     13    17+m      18

ptr16:32 (far, full ptr supplied)        -      -     17+m      18

ptr16:16 (far, ptr supplied, prot. mode) -      26    34+m      20

ptr16:32 (far, ptr supplied, prot. mode) -      -     34+m      20

m16:16 (far, indirect)                 37+EA    16    22+m      17

m16:32 (far, indirect)                   -      -     22+m      17

m16:16 (far, indirect, prot. mode)       -      29    38+m      20

m16:32 (far, indirect, prot. mode)       -      -     38+m      20

ptr16:16 (task, via TSS or task gate)    -     177     TS     37+TS

m16:16 (task, via TSS or task gate)      -   180/185  5+TS    37+TS

m16:32 (task)                            -      -      TS     37+TS

m16:32 (task)                            -      -     5+TS    37+TS

ptr16:16 (gate, same privilege)          -      41    52+m      35

ptr16:32 (gate, same privilege)          -      -     52+m      35

m16:16 (gate, same privilege)            -      44    56+m      35

m16:32 (gate, same privilege)            -      -     56+m      35

ptr16:16 (gate, more priv, no parm)      -      82    86+m      69

ptr16:32 (gate, more priv, no parm)      -      -     86+m      69

m16:16 (gate, more priv, no parm)        -      83    90+m      69

m16:32 (gate, more priv, no parm)        -      -     90+m      69

ptr16:16 (gate, more priv, x parms)      -    86+4x  94+4x+m  77+4x

ptr16:32 (gate, more priv, x parms)      -      -    94+4x+m  77+4x

m16:16 (gate, more priv, x parms)        -    90+4x  98+4x+m  77+4x

m16:32 (gate, more priv, x parms)        -      -    98+4x+m  77+4x

CBW - Convert Byte to Word (converteşte byte spre word)

Folosire:  CBW

Flag-uri modificate: Nici unul

Converteşte octetul AL spre valoare word în AX, extinde semnul lui AL la AX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul           2     2     3     3             1

CDQ - Convert Double to Quad (386+)

(converteşte double-4 octeţi spre virgulă mobilă)

Folosire:  CDQ

Flag-uri modificate: Nici unul

Converteşte EAX cu semn spre real in virgulă mobilă, rezultatul este pus în EDX:EAX extinzând biţii superiori a lui EAX în EDX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         -     -     2     3             1

CLC - Clear Carry (Resetaza CF)

Folosire:  CLC

Flag-uri modificate: CF

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul         2     2     2     2             1

CLD - Clear Direction Flag (Resetează DF)

Folosire:  CLD

Flag-uri modificate: DF

Reseteză DF cauzând instrucţiunilor pe şiruri să incrementeze registrele index SI şi DI.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         2     2     2     2             1

CLI - Clear Interrupt Flag (disable)

(Resetează IF)

Folosire:  CLI

Flag-uri modificate: IF

Dezactivează intreruperile hardware mascabile ştergând IF.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul           2     2     3     5             1

CLTS - Clear Task Switched Flag (286+ privileged)

(Resetează semaforul de schimbare de taskuri, este o instrucţiune privilegiată)

Folosire:  CLTS

Flag-uri modificate: None

Resetează semaforul de schimbare de taskuri. Această instrucţiune este privilegiată si în general este folosită de codul sistemului de operare.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         -     2     5     7             2

CMC - Complement Carry Flag (inversează CF)

Folosire:  CMC

Flag-uri modificate: CF

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         2     2     2     2             1

CMP – Compare (comparare)

Folosire:  CMP     dest,src

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Scade sursa din destinaţie şi modifică flagurile corespunzătoare rezultatului, dar nu salvează rezultatul. Flagurile pot fi testate pentru condiţii.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg          9+EA   7     5     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,mem          9+EA   6     6     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem,immed       10+EA   6     5     2            3-6  (W88=14+EA)

accum,immed       4     3     2     1            2-3

CMPS - Compare String (Byte, Word or Doubleword)

(compara 2 şiruri de octeţi, cuvinte şi cunvinte duble)

Folosire:  CMPS    dest,src

CMPSB

CMPSW

CMPSD   (386+)

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Scade valoare destinatiei din sursă fără să salveze rezultatele. Modifică semafoarele bazându-se pe scaderea efectuată şi registrele index (E)SI şi (E)DI sunt incrementate sau decrementate depinzând de stare semaforului DF (Direction Flag). CMPB inc/decrementează registre index cu 1, CMPSW inc/decremtează cu 2 , iar CMPSD inc/decrementează cu 4. Prefixul REP poate fi folosit pentru a procesa toate elementelor din şir.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

dest,src          22    8     10    8             1  (W88=30)

CMPXCHG - Compare and Exchange (compară şi schimbă)

Folosire:  CMPXCHG dest,src  (486+)

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Compară acumulatorul (8-32 bits) cu "dest".  Dacă este egalitate atunci "dest" este incărcată cu "src", altfel acumulatorul este incărcat cu  "dest".

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           -     -     -     6             2

mem,reg           -     -     -     7             2

- adună 3 timpi daca compararea "mem,reg" nu este cu succes

CWD - Convert Word to Doubleword (converteşte word spre double)

Folosire:  CWD

Flag-uri modificate: nici unul

Semnul cuvăntului WORD va fi extins spre double. Rezultatul este pus în DX:AX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         5     2     2     3             1

CWDE - Convert Word to Extended Doubleword (386+)

(extinde conţinutul cu semn lui AX spre EAX)

Folosire:  CWDE

Flag-uri modificate: nici unul

Converteşte valoarea cu semn a lui AX spre un double cu semn pe care îl scrie în EAX. Semnul lui AX se extinde spre EAX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul          -     -     3     3             1

DAA - Decimal Adjust for Addition

Folosire:  DAA

Flag-uri modificate: AF CF PF SF ZF (OF nedefiniţi)

Corecteză rezultatul (în AL) a precedentelor operaţii binare de adunare în zecimal compactat (BCD). Conţinutul lui AL este schimbat spre o pereche de cifre zecimale compacte.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul           4     3     4     2             1

DAS - Decimal Adjust for Subtraction

Folosire:  DAS

Flag-uri modificate: AF CF PF SF ZF (OF nedefiniţi)

Corecteză rezultatul (în AL) a precedentelor operaţii binare de scădere în zecimal compactat (BCD). Conţinutul lui AL este schimbat spre o pereche de cifre zecimale compacte.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul           4     3     4     2             1

DEC – Decrement (decrementează)

Folosire:  DEC     dest

Flag-uri modificate: AF OF PF SF ZF

Scădere binară fără semn a unei unităţi din destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              3     2     2     1             2

mem             15+EA   7     6     3            2-4

reg16/32          3     2     2     1             1

DIV – Divide (impărţire)

Folosire:  DIV     src

Flag-uri modificate: (AF,CF,OF,PF,SF,ZF nedefiniţi)

Acumulatorul este împărţit la sursă binar fără semn. Dacă operatorul sursă este un octet atunci AX este împărţit de sursă (DX trebuie să fie 0); câtul împărţirii este pus în AL, iar restul în AH. Dacă operatorul sursă este un word, atunci DX:AX este împărţit la sursă; câtul împărţirii este pus în AX, iar restul este pus în DX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8             80-90  14    14    16            2

reg16           144-162 22    22    24            2

reg32              -    -     38    40            2

mem8        (86-96)+EA  17    17    16           2-4

mem16     (150-168)+EA  25    25    24           2-4  (W88=158-176+EA)

mem32              -    -     41    40           2-4

ENTER - Make Stack Frame  (80188+)

(Modifică stiva pentru apel de procedură)

Folosire:  ENTER   locals,level

Flag-uri modificate: nici unul

Modifică stiva pentru intrarea in procedură pentru limbajele de nivel înalt. Operatorul “locals” specifică mărimea memoriei alocate pe stivă la intrare în procedură. “Level” specifică nivelul de apel al rutinei. În pereche cu instrucţiunea LEAVE acesta este o metodă eficientă de a intra şi a ieşi din procedură.

Timpi                     Lungime

Operatori         808x    286       386       486        Bytes

immed16,0         -       11       10         14          4

immed16,1         -       15       12         17          4

immed16,immed8    -   12+4(n-1) 15+4(n-1)    17+3n        4

ESC - Escape

Folosire:  ESC     immed,src

Flag-uri modificate: nici unul

Pune la dispoziţie posibilitatea de a pune date în “bus”, pentru alte procesoare. Procesorul tratează instrucţiunea ca NOP dar pune operandul în “bus”. “Bus”-ul reprezintă o magistrală de date comună mai multor procesoare dintr-un sistem de calcul.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

immed,reg         2   9-20    ?                   2

immed,mem         2   9-20    ?                  2-4

HLT - Halt CPU (opreşte procesorul)

Folosire:   HLT

Flag-uri modificate: nici unul

Opreşte procesorul până linia RESET este activată: NMI sau intreruperile mascabile sunt activate. CPU devine inactiv dar reţine CS:IP pentru in restart in viitor.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         2     2     5     4             1

IDIV - Signed Integer Division (împărţire intreagă cu semn)

Folosire:   IDIV   src

Flag-uri modificate: (AF,CF,OF,PF,SF,ZF nedefiniţi)

Acumulatorul este împărţit binar cu semn la sursă “src”. Dacă sursa este un octet, AX este împărţit la “src” , câtul este pus in AL şi restul in AH. Dacă sursa este un cuvânt, DX:AX este împărţit la “src”, câtul este pus în AX şi restul in DX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8          101-112   17    19    19            2

reg16         165-184   25    27    27            2

reg32            -      -     43    43            2

mem8     (107-118)+EA   20    22    20           2-4

mem16    (171-190)+EA   38    30    28           2-4  (W88=175-194)

mem32            -      -     46    44           2-4

IMUL - Signed Multiply (înmulţire binară cu semn)

Folosire:  IMUL    src

IMUL    src,immed        (286+)

IMUL    dest,src,immed8  (286+)

IMUL    dest,src         (386+)

Flag-uri modificate: CF OF (AF,PF,SF,ZF nedefiniţi)

Acumulatorul este înmulţit binar cu semn, rezultatul este pus in acumulator. Dacă operandul sursă este un octet, este înmulţit cu AL, rezultatul este pus în AX. Dacă operandul sursă este un cuvânt atunci acesta se înmulţeşte cu AX, rezultatul este pus in DX:AX. Alte variaţii al acestei instrucţiuni permite specificaţia registrului sursei şi destinaţiei ca şi al treilea factor imediat.

Timpi                Lungime

Operatori         808x   286   386   486         Bytes

reg8             80-98   13   9-14  13-18         2

reg16           128-154  21   9-22  13-26         2

reg32              -     -    9-38  12-42         2

mem8             86-104  16  12-17  13-18        2-4

mem16           134-160  24  12-25  13-26        2-4

mem32              -     -   12-41  13-42        2-4

reg16,reg16        -     -    9-22  13-26        3-5

reg32,reg32        -     -    9-38  13-42        3-5

reg16,mem16        -     -   12-25  13-26        3-5

reg32,mem32        -     -   12-41  13-42        3-5

reg16,immed        -     21   9-22  13-26         3

reg32,immed        -     21   9-38  13-42        3-6

reg16,reg16,immed  -     2    9-22  13-26        3-6

reg32,reg32,immed  -     21   9-38  13-42        3-6

reg16,mem16,immed  -     24  12-25  13-26        3-6

reg32,mem32,immed  -     24  12-41  13-42        3-6

IN - Input Byte or Word From Port

Folosire:  IN      accum,port

Flag-uri modificate: None

Un octet,cuvânt sau cuvânt dublu este citit din “port” şi este pus în AL, AX sau respectiv în EAX. Dacă numărul portului este în domeniul 0-255 acesta poate fi specificat ca un imediat, altfel numărul portului trebuie specificat in DX. Porturile valide pe PC sunt între 0-1024.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386    486         Bytes

accum,immed8    10/14   5     12     14           2

accum,immed8 (PM)            6/26  8/28/27        2

accum,DX         8/12   5     13     14           1

accum,DX (PM)                7/27  8/28/27        1

- 386+ protected mode timings depend on privilege levels.

first number is the timing if:    CPL ó IOPL

second number is the timing if:   CPL > IOPL or in VM 86 mode (386)

CPL ò IOPL  (486)

third number is the timing when:    virtual mode on 486 processor

- 486 virtual mode always requires 27 cycles

INC – Increment (incrementează)

Folosire:  INC     dest

Flag-uri modificate: AF OF PF SF ZF

Aduna binar o unitate la operatorul destinaţie (“dest”).

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              3     2     2     1             2

reg16             3     2     2     1             1

reg32             3     2     2     1             1

mem             15+EA   7     6     3            2-4  (W88=23+EA)

INS - Input String from Port  (80188+)

(citeşte un string din port)

Folosire:  INS     dest,port

INSB

INSW

INSD    (386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Încarcă date din port in zona de memorie destinaţie indicată de ES:(E)DI. (E)DI este ajustat in funcţie de lunginea operatorului, este incrementat dacă DF este 0 şi decrementat dacă DF este setat. Pentru INSB, INSW şi INSD nu este necesar un operator iar lungimea este determinată de tipul instrucţiunii.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386    486         Bytes

dest,port         -     5     15     17           1

dest,port (PM)    -     5    9/29 10/32/30        1

nici unul         -     5     15     17           1

none (PM)         -     5    9/29 10/32/30        1

- 386+ timpii în mod protejat depind de nivelul privilegiului.

primul număr este timpul dacă:    CPL < IOPL

al doilea număr este timpul dacă:   CPL > IOPL

al treilea număr este timpul dacă:   mod virtual la procesoarele 486

INT – Interrupt (apel de întrerupere)

Folosire:  INT     num

Flag-uri modificate: TF IF

Iniţiază o intrerupere soft punând semafoarele TRAP (TF) si Interrupt Flags (IF) , modificând CS şi IP cu valorile găsite în tabela de vectori cu întreruperi corespunzătoare valorii “num”. Execuţia incepe cu locaţia adresată de noile valori CS:IP.

Timpi           Lungime

Operatori                    808x  286   386   486   Bytes

3 (constant)                          52/72  23+m   33    26     2

3 (prot. mode, same priv.)              -    40+m   59    44     2

3 (prot. mode, more priv.)              -    78+m   99    71     2

3 (from VM86 to PL 0)                   -     -    119    82     2

3 (prot. mode via task gate)            -   167+m   TS  37+TS    2

immed8                                51/71  23+m   37    30     1

immed8 (prot. mode, same priv.)         -    40+m   59    44     1

immed8 (prot. mode, more priv.)         -    78+m   99    71     1

immed8 (from VM86 to PL 0)              -     -    119    86     1

immed8 (prot. mode, via task gate)      -   167+m   TS  37+TS    1

INTO - Interrupt on Overflow (intrerupere de depăşire)

Folosire:  INTO

Flag-uri modificate: IF TF

Dacă semaforul de depăşire (Overflow Flag) este setat această instrucţiune generează intrerupere INT 4, cauzând codul adresat de 0000:0010 să fie executat.

Timpi           Lungime

Operatori                808x    286   386   486    Bytes

none: jump             53/73   24+m    35    28      1

no jump            4       3     3     3

(prot. mode, same priv.) -       -     59    46      1

(prot. mode, more priv.) -       -     99    73      1

(from VM86 to PL 0)      -       -    119    84      1

(prot. mode, via task gate)      -     TS  39+TS     1

INVD - Invalidate Cache  (486+)

(sterge cache-ul intern al procesorului)

Folosire:  INVD

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                Lungime

Operatori         808x   286   386   486         Bytes

Nici unul         -      -     -     4            2

INVLPG - Invalidate Translation Look-Aside Buffer Entry (486+)

Folosire:  INVLPG

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                Lungime

Operatori         808x   286   386   486         Bytes

Nici unul         -      -     -     12           2

- timing is for TLB entry hit only.

IRET/IRETD - Interrupt Return (return din întrerupere)

Folosire:  IRET

IRETD  (386+)

Flag-uri modificate: AF CF DF IF PF SF TF ZF

Returnează controlul in punctul în care intreruperea a fost lansată scoţând din stivă IP, CS, şi Flags, continuând execuţia la locaţia din care s-a facut apelul întreruperii.

Timpi                 Lungime

Operatori            808x   286   386   486          Bytes

iret                       32/44  17+m    22    15            1

iret  (prot. mode)           -    31+m    38    15            1

iret  (to less privilege)    -    55+m    82    36            1

iret  (different task, NT=1) -   169+m    TS  TS+32           1

iretd                        -      -   22/38   15            1

iretd (to less privilege)    -      -     82    36            1

iretd (to VM86 mode)         -      -     60    15            1

iretd (different task, NT=1) -      -     TS  TS+32           1

- 386 timpii în mod-real/mod-protejat

Jxx - Jump Instructions Table (săritură condiţionată)

Mnemonic              Meaning                    Jump Condition

JA     Jump dacă este peste                       CF=0 and ZF=0

JAE    Jump dacă este peste sau egal              CF=0

JB     Jump dacă este sub                         CF=1

JBE    Jump dacă este sub sau egal                CF=1 sau ZF=1

JC     Jump dacă Carry 					CF=1

JCXZ   Jump dacă CX este zero                     CX=0

JE     Jump dacă este egal                        ZF=1

JG     Jump dacă este mai mare (cu semn)          ZF=0 and SF=OF

JGE    Jump dacă este mai mare sau egal (cu semn) SF=OF

JL     Jump dacă este mai mic (cu semn)		SF != OF

JLE    Jump dacă este mai mic sau egal (cu semn)	ZF=1 sau SF != OF

JNA    Jump dacă nu este peste                    CF=1 sau ZF=1

JNAE   Jump dacă nu este peste sau egal           CF=1

JNB    Jump dacă nu este sub                      CF=0

JNBE   Jump dacă nu este sub sau egal             CF=0 and ZF=0

JNC    Jump dacă nu este Carry                    CF=0

JNE    Jump dacă nu este egal                     ZF=0

JNG    Jump dacă nu este mai mare (cu semn)       ZF=1 sau SF != OF

JNGE   Jump dacă este mai mic (cu semn)		SF != OF

JNL    Jump dacă nu este nai mic (cu semn)        SF=OF

JNLE   Jump dacă este mai mare (cu semn)    	ZF=0 and SF=OF

JNO    Jump dacă nu este Overflow (cu semn)       OF=0

JNP    Jump dacă nu este par                      PF=0

JNS    Jump dacă nu este cu semn (cu semn)        SF=0

JNZ    Jump dacă nu este zero                     ZF=0

JO     Jump dacă este Overflow (cu semn)          OF=1

JP     Jump dacă este paritate                    PF=1

JPE    Jump dacă este par					PF=1

JPO    Jump dacă este impar				PF=0

JS     Jump dacă este cu semn (cu semn)		SF=1

JZ     Jump dacă este zero				ZF=1

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Jx: jump          16   7+m   7+m    3             2

no jump        4    3     3     1

Jx  near-label     -    -    7+m    3             4

no jump        -    -     3     1

- este o practica de programare buna să se organizeze codul astfel încât condiţionările să se execute fără jump datorită faptului că săriturile durează mai mult decăt dacă testul nu este cu succes.

JCXZ/JECXZ - Jump if Register (E)CX is Zero

(săritură dacă (E)CX este zero)

Folosire:  JCXZ    label

JECXZ   label  (386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

label:  jump      18   8+m   9+m    8             2

no jump    6    4     5     5

JMP - Unconditional Jump (săritură necondiţionată)

Folosire:  JMP     target

Flag-uri modificate: None

Săritura necondiţionată transfera controlul la “label”. Săriturile sunt în intervalul -32768 şi 32767; NEAR şi SHORT cauzează modificări ale lui IP. Săritura de tip FAR generează modificări ale lui CS şi IP.

Timpi

Operatori                     808x  286    386   486

rel8  (relative)                        15    7+m    7+m    3

rel16 (relative)                        15    7+m    7+m    3

rel32 (relative)                         -     -     7+m    3

reg16 (near, register indirect)         11    7+m    7+m    5

reg32 (near, register indirect)          -     -     7+m    5

mem16 (near, mem indirect)             18+EA  11+m  10+m    5

mem32 (near, mem indirect)             24+EA  15+m  10+m    5

ptr16:16 (far, dword immed)              -     -    12+m    17

ptr16:16 (far, PM dword immed)           -     -    27+m    19

ptr16:16 (call gate, same priv.)         -    38+m  45+m    32

ptr16:16 (via TSS)                       -   175+m   TS   42+TS

ptr16:16 (via task gate)                 -   180+m   TS   43+TS

mem16:16 (far, indirect)                 -     -    43+m    13

mem16:16 (far, PM indirect)              -     -    31+m    18

mem16:16 (call gate, same priv.)         -    41+m  49+m    31

mem16:16 (via TSS)                       -   178+m  5+TS  41+TS

mem16:16 (via task gate)                 -   183+m  5+TS  42+TS

ptr16:32 (far, 6 byte immed)             -     -    12+m    13

ptr16:32 (far, PM 6 byte immed)          -     -    27+m    18

ptr16:32 (call gate, same priv.)         -     -    45+m    31

ptr16:32 (via TSS)                       -     -     TS   42+TS

ptr16:32 (via task state)                -     -     TS   43+TS

m16:32 (far, address at dword)           -     -    43+m    13

m16:32 (far, address at dword)           -     -    31+m    18

m16:32 (call gate, same priv.)           -     -    49+m    31

m16:32 (via TSS)                         -     -    5+TS  41+TS

m16:32 (via task state)                  -     -    5+TS  42+TS

LAHF - Load Register AH From Flags (încarcă AH din Flags)

Folosire:  LAHF

Flag-uri modificate: Nici unul

Instrucţiunea copie biţii 0-7 al registrului de semafoare in AH.

AH := SF ZF xx AF xx PF xx CF

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul           4     2     2     3             1

LAR - Load Access Rights (286+ protected)

(încarcă drepturile de acces; doar în mod protejat)

Folosire:  LAR     dest,src

Flag-uri modificate: ZF

Octetul cel mai semnificativ al registrului destinaţie este supracris cu valoarea octetului corespunzător drepturilor de acces şi octetul cel mi puţin semnificativ este facut zero, depinzând de selecţia din operandul sursă. Dacă operaţia este cu succes atunci ZF este setat.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16,reg16       -     14    15    11            3

reg32,reg32       -     -     15    11            3

reg16,mem16       -     16    16    11           3-7

reg32,mem32       -     -     16    11           3-7

LDS - Load Pointer Using DS (încarcă un pointer de tip FAR în DS:dest)

Folosire:  LDS     dest,src

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea încarcă un pointer pe 32 biţi din zona de memorie indicată de “src” în registru destinaţie. Offset-ul este încărcat in registru destinaţie şi segmentul în DS. Pentru a fi folosită această instrucţiune zona de memorie indicată de sursă offset-ul, şi respectiv  segmentul. Această instrucţiune simplifică modul de încărcare al pointerilor de tip FAR de pe stivă sau din vectorul de întreruperi.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16,mem32     16+EA   7     7     6            2-4

reg,mem (PM)      -     -     22    12           5-7

LEA - Load Effective Address (încarcă adresa efectivă)

Folosire:  LEA     dest,src

Flag-uri modificate: None

Transferă offset-ul sursei “src” în regitru destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,mem          2+EA   3     2     1            2-4

LEAVE - Restore Stack for Procedure Exit (80188+)

(restaurează stiva)

Folosire:  LEAVE

Flag-uri modificate: nici unul

Eliberează stiva de variabilele locale create de instrucţiunea ENTER prin modificarea lui SP şi BP la valorile avute înainte de iniţializarea zonei pe stivă.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         -     5     4     5             1

LES - Load Pointer Using ES (încarcă un pointer de tip FAR în ES:dest)

Folosire:  LES     dest,src

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea încarcă un pointer pe 32 biţi din zona de memorie indicată de “src” în registru destinaţie. Offset-ul este încărcat în registru destinaţie şi segmentul în ES. Pentru a fi folosită această instrucţiune zona de memorie indicată de sursă offset-ul, şi respectiv  segmentul. Această instrucţiune simplifică modul de încărcare al pointerilor de tip FAR de pe stivă sau din vectorul de întreruperi.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,mem         16+EA   7     7     6            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem (PM)      -     -     22    12           5-7

LFS - Load Pointer Using FS (386+)

Folosire:  LFS     dest,src

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea încarcă un pointer pe 32 biţi din zona de memorie indicată de “src” în registru destinaţie. Offset-ul este încărcat în registru destinaţie şi segmentul în FS. Pentru a fi folosită această instrucţiune zona de memorie indicată de sursă offset-ul, şi respectiv  segmentul.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,mem           -     -     7     6            5-7

reg,mem (PM)      -     -     22    12           5-7

LGDT - Load Global Descriptor Table (286+ privileged)

(încarcă o valoare în tabela globală de descriptori)

Folosire:  LGDT    src

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea permite încărcarea unei valori din sursă “src” în tabela globală de descritori (numai în mod protejat).

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

mem64             -     11    11    11            5

LIDT - Load Interrupt Descriptor Table (286+ privileged)

Folosire:  LIDT    src

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea realizează încărcarea din sursa “src” a unei valori în vectorul de întreruperi (numai în mod protejat).

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

mem64             -     12    11    11            5

LGS - Load Pointer Using GS (386+)

Folosire:  LGS     dest,src

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea încarcă un pointer pe 32 biţi din zona de memorie indicată de “src” în registru destinaţie. Offset-ul este încărcat în registru destinaţie şi segmentul în GS. Pentru a fi folosită această instrucţiune zona de memorie indicată de sursă offset-ul, şi respectiv  segmentul.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,mem           -     -     7     6            5-7

reg,mem (PM)      -     -     22    12           5-7

LLDT - Load Local Descriptor Table (286+ privileged)

Folosire:  LLDT    src

Flag-uri modificate: None

Instrucţiunea permite încărcarea unei valori din sursă “src” în tabela glocală de descritori (numai în mod protejat).

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     17    20    11            3

mem16             -     19    24    11            5

LMSW - Load Machine Status Word (286+ privileged)

(încarcă cuvântul de stare al procesorului)

Folosire:  LMSW    src

Flag-uri modificate: None

Cu această instrucţiune se încarcă cuvântul de stare al procesorului cu o valoare găsită în sursă “src”. Instrucţiunea se execută doar în mod protejat.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     3     10    13            3

mem16             -     6     13    13            5

LOCK - Lock Bus (blochează bus-ul)

Folosire:  LOCK

LOCK: (386+ prefix)

Flag-uri modificate: None

Această instruţiune este un prefix pentru blocarea semnalului pe bus-ului în timpul execuţiei următoarei instrucţiuni. Este folosită pentru a evita actualizarea aceleaşi zone de date pentru două sau mai multe procesoare. Aceasta este folosită pentru a bloca bus-ul cu privire la instrucţiunile XCHG, MOV, IN şi OUT.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul         2     0     0     1             1

LODS - Load String (Byte, Word or Double)

Folosire:  LODS    src

LODSB

LODSW

LODSD  (386+)

Flag-uri modificate: None

Se transferă elemente ale unui vector adresat de DS:SI în acumulator. SI este incrementat cu o valoare care depinde de lungimea pe care lucrează instrucţiunea (BYTE, WORD, DWORD). Dacă semaforul de direcţie este setat SI este decrementat, altfel este incrementat. Se recomandă folosirea acestei instrucţiuni cu prefixul REP (repetiţie).

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

src             12/16   5     5     5             1

LOOP - Decrement CX and Loop if CX Not Zero

(decrementează cx si sare dacă este zero)

Folosire:  LOOP    label

Flag-uri modificate: None

Decrementează CX cu o unitate şi dacă CX este diferit de zero sare la eticheta “label”. Eticheta trebuie să fie poziţionată faţă de instrucţiune la o distanţă încadrată în intervalul –128 ţi 127 octeţi.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

label:  jump      18   8+m  11+m    6             2

no jump    5    4     ?     2

LOOPE/LOOPZ - Loop While Equal / Loop While Zero

(execută ciclu până la egal/diferit de zero)

Folosire:    LOOPE   label

LOOPZ   label

Flag-uri modificate: nici unul

Decrementeată conţinutul lui CX cu o unitate (fără să modifice FLAGS) şi transferă controlul la instrucţiunea aflată la eticheta “label” doar în condiţiile în care CX este diferit de zero şi ZF este setat. Eticheta trebuie să fie poziţionată faţă de instrucţiune la o distanţă încadrată în intervalul –128 ţi 127 octeţi.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

label:  jump      18   8+m  11+m    9             2

no jump    5    4     ?     6

LOOPNZ/LOOPNE - Loop While Not Zero / Loop While Not Equal

(execută ciclu până la zero/diferit)

Folosire:  LOOPNZ  label

LOOPNE  label

Flag-uri modificate: nici unul

Decrementeată conţinutul lui CX cu o unitate (fără să modifice FLAGS) şi transferă controlul la instrucţiunea aflată la eticheta “label” doar în condiţiile în care CX este diferit de zero şi ZF este resetat. Eticheta trebuie să fie poziţionată faţă de instrucţiune la o distanţă încadrată în intervalul –128 ţi 127 octeţi.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

label:  jump      19   8+m  11+m    9             2

no jump    5    4     ?     6

LSL - Load Segment Limit (286+ protected)

(încarcă valoarea limită a segmentului în mod protejat)

Folosire:  LSL     dest,src

Flag-uri modificate: ZF

Instrucţiunea încarcă limita segmentului a selectorului în registru destinaţie dacă selectorul este valid şi visibil la nivel curent de privilegiu. Dacă se execută cu succes ZF este setat, altfel este sters.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16,reg16       -     14  20/25   10            3

reg32,reg32       -     -   20/25   10            3

reg16,mem16       -     16  21/26   10            5

reg32,mem32       -     -   21/26   10            5

LSS - Load Pointer Using SS (386+)

(încarcă un pointer de tip FAR în DS:dest şi SS)

Folosire:  LSS     dest,src

Flag-uri modificate: None

Instrucţiunea încarcă un pointer pe 32 biţi din zona de memorie indicată de “src” în registru destinaţie şi SS. Offset-ul este încărcat in registru destinaţie şi segmentul în SS. Pentru a fi folosită această instrucţiune zona de memorie indicată de sursă offset-ul, şi respectiv  segmentul. Această instrucţiune simplifică modul de încărcare al pointerilor de tip FAR de pe stivă sau din vectorul de întreruperi.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,mem           -     -     7     6            5-7

reg,mem (PM)      -     -     22    12           5-7

LTR - Load Task Register (286+ privileged)

(încarcă registru de task)

Folosire:  LTR     src

Flag-uri modificate: nici unul

Această instrucţiune încarcă registru task-ului curent cu o valoare specificată în “src”.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     17    23    20            3

mem16             -     19    27    20            5

MOV - Move Byte or Word

(transferă un octet sau un cuvânt)

Folosire:  MOV     dest,src

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea copie un octet sau un cuvânt din sursă în destinaţie. Dacă destinaţia este SS întreruperile sunt dezactivate.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           2     2     2     1             2

mem,reg          9+EA   3     2     1            2-4  (W88=13+EA)

reg,mem          8+EA   5     4     1            2-4  (W88=12+EA)

mem,immed       10+EA   3     2     1            3-6  (W88=14+EA)

reg,immed         4     2     2     1            2-3

mem,accum         10    3     2     1             3   (W88=14)

accum,mem         10    5     4     1             3   (W88=14)

segreg,reg16      2     2     2     3             2

segreg,mem16     8+EA   5     5     9            2-4  (W88=12+EA)

reg16,segreg      2     2     2     3             2

mem16,segreg     9+EA   3     2     3            2-4  (W88=13+EA)

reg32,CR0/CR2/CR3 -     -     6     4

CR0,reg32         -     -     10    16

CR2,reg32         -     -     4     4             3

CR3,reg32         -     -     5     4             3

reg32,DR0/DR1/DR2/DR3   -     22   10             3

reg32,DR6/DR7     -     -     22   10             3

DR0/DR1/DR2/DR3,reg32   -     22   11             3

DR6/DR7,reg32     -     -     16   11             3

reg32,TR6/TR7     -     -     12    4             3

TR6/TR7,reg32     -     -     12    4             3

reg32,TR3                           3

TR3,reg32                           6

MOVS - Move String (Byte or Word)

(copie elemnte de şir)

Folosire:  MOVS    dest,src

MOVSB

MOVSW

MOVSD  (386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Instrucţiunea copie datele adresate de DS:SI spre o locaţie ES:DI şi actualizează registrele SI şi DI bazându-se pe lungimea de lucru a operaţiei. DI ţi SI sunt incrementate dacă DF este resetat ţi decrementate dacă DF este setat. Se foloseşte cu prefixul REP.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

dest,src          18    5     7     7             1   (W88=26)

MOVSX - Move with Sign Extend (386+)

(copie cu semn)

Folosire:  MOVSX   dest,src

Flag-uri modificate: nici unul

Copie valoare sursei în destinaţie cu extinderea semnului.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           -     -     3     3             3

reg,mem           -     -     6     3            3-7

MOVZX - Move with Zero Extend (386+)

Folosire:  MOVZX   dest,src

Flag-uri modificate: None

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           -     -     3     3             3

reg,mem           -     -     6     3            3-7

MUL - Unsigned Multiply

(înmulţire fără semn)

Folosire:  MUL     src

Flag-uri modificate: CF OF (AF,PF,SF,ZF nedefiniţi)

Înmulţeşte fără semn acumulatorul cu sursa. Dacă sursa “src” este o valoare pe un octet, atunci Al este folosit ca deînmulţit şi rezultatul se pune in AX. Dacă “src” este un cuvânt, atunci AX este înmulţit cu sursa şi DX:AX primeşte rezultatul. Dacă sursa este un dublu-cuvânt atunci EAX este înmulţit cu sursa şi rezultatul este pus în EDX:EAX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8            70-77   13   9-14  13-18          2

reg16          118-113  21   9-22  13-26          2

reg32             -     -    9-38  13-42         2-4

mem8        (76-83)+EA  16  12-17  13-18         2-4

mem16     (124-139)+EA  24  12-25  13-26         2-4

mem32             -     -   12-21  13-42         2-4

NEG - Two's Complement Negation (complement faţă de doi)

Folosire:  NEG     dest

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Scade destinaţia “dest” din zero şi salvează complementul lui 2 înapoi în destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg               3     2     2     1             2

mem             16+EA   7     6     3            2-4  (W88=24+EA)

NOP - No Operation (90h)

(nici o operaţie)

Folosire:  NOP

Flag-uri modificate: None

Această instrucţiune rezultă din ocuparea timpului procesorului ţi este foloită cel mai mult la actualizarea codului scris în vederea imbunătăţirii execuţiei (patch).

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul         3     3     3     1             1

NOT - One's Compliment Negation (NU logic)

Folosire:  NOT     dest

Flag-uri modificate: None

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg               3     2     2     1             2

mem             16+EA   7     6     3            2-4  (W88=24+EA)

OR - Inclusive Logical OR (SAU logic)

Folosire:  OR      dest,src

Flag-uri modificate: CF OF PF SF ZF (AF nedefiniţi)

Instrucţiunea execută SAU logic intre doi operatori ţi pune valoare in destinaţie ”dest”.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg         16+EA   7     7     3            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem          9+EA   7     6     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem8,immed8     17+EA   7     7     3            3-6

mem16,immed16   25+EA   7     7     3            3-6

accum,immed       4     3     2     1            2-3

OUT - Output Data to Port (pune date in port)

Folosire:  OUT     port,accum

Flag-uri modificate: None

Transferă informaţia din AL,AX sau EAX în portul specificat. Dacă numărul portului este mai mic decât 255 atunci el poate fi specificat ca un imediat. Dacă portul este mai mare ca 255 atunci el va trebuie specificat în DX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386    486         Bytes

immed8,accum    10/14   3     10     16           2

immed8,accum (PM) -     -    4/24 11/31/29        2

DX,accum         8/12   3     11     16           1

DX,accum (PM)     -     -    5/25 10/30/29        1

- 386+ timpii în modul protejat depind de nivelul de privilegiu.

Primul număr este timpul când:    CPL < IOPL;

Al doilea număr este timpul când:   CPL > IOPL;

Al treilea număr este timpul când:    mod virtual pe 486.

OUTS - Output String to Port  (80188+)

(transfera elemente din şir spre port hardware)

Folosire:  OUTS    port,src

OUTSB

OUTSW

OUTSD   (386+)

Flag-uri modificate: None

Pune un octet, cuvânt sau dublu-cuvânt din sursă spre un port hardware specificat în DX. Pentru instrucţiuni cu nici un operanzi sursa este loaclizată la DS:SI şi SI este incrementat sau decrementat cu o valoare care reprezintă lungimea dictată de formatul insrucţiunii. Când DF este setat atunci SI este decrementat, altfel este incrementat. Dacă portul este în intervalul 0-255 atunci el poate fi specificat ţi ca valoare imediată. Dacă nu este in intervalul respectiv atunci el se specifică in DX.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386    486         Bytes

port,src          -     5     14     17           1

port,src (PM)     -     -    8/28 10/32/30        1

- 386+ timpii în modul protejat depind de nivelul de privilegiu.

Primul număr este timpul când:    CPL < IOPL;

Al doilea număr este timpul când:   CPL > IOPL;

Al treilea număr este timpul când:    mod virtual pe 486.

POP - Pop Word off Stack (scoate un cuvânt din stivă)

Folosire:  POP     dest

Flag-uri modificate: None

Se transferăn un cuvânt din vârful stivă (SS:SP) în destinaţie şi incrementează SP cu 2 unităţi pentru a pointa noul vărf al stivei. CS nu este o destinaţie bună pentru această instrucţiune.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             8     5     4     4             1

reg32             4     -     -     4             1

segreg            8     5     7     3             1

mem16           17+EA   5     5     6            2-4

mem32             5     -     -     6            2-4

POPA/POPAD - Pop All Registers onto Stack  (80188+)

(Scoate toate registrele din stivă)

Folosire:  POPA

POPAD  (386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Extrage 8 cuvinte/dublu-cuvinte din vârful stivei in 8 registre generale. Registrele se extrag în următoarea ordine: (E)DI, (E)SI, (E)BP, (E)SP, (E)DX, (E)CX , (E)BX and (E)AX. Valoare extrasă a lui (E)SP este omisă.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         -     19    24    9             1

POPF/POPFD - Pop Flags off Stack

(extrage registru de semafoare FLAGS)

Folosire:  POPF

POPFD  (386+)

Flag-uri modificate: all flags

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         8/12   5     5     9             1  (W88=12)

Nici unul (PM)     -     -     5     6             1

PUSH - Push Word onto Stack

(pune un cuvânt pe stivă)

Folosire:  PUSH    src

PUSH    immed   (80188+ only)

Flag-uri modificate: nici unul

Se transferăn un cuvânt din sursă pe stivă (SS:SP) şi se decrementează SP cu 2 unităţi pentru a pointa noul vărf al stivei.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16           11/15   3     2     1             1

reg32             -     -     2     1             1

mem16           16+EA   5     5     4            2-4  (W88=24+EA)

mem32             -     -     5     4            2-4

segreg          10/14   3     2     3             1

immed             -     3     2     1            2-3

PUSHA/PUSHAD - Push All Registers onto Stack  (80188+)

(Pune toate registrele pe stivă)

Folosire:  PUSHA

PUSHAD  (386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Pune 8 cuvinte/dublu-cuvinte pe vârful stivei. Registrele se pun în următoarea ordine (E)AX, (E)BX , (E)CX, (E)DX, (E)BX, (E)SP, (E)BP, (E)SI, (E)DI.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul         -     19    24    11            1

PUSHF/PUSHFD - Push Flags onto Stack

(pune pe stivă FLAGS)

Folosire:  PUSHF

PUSHFD  (386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul       10/14   3     4     4             1

none  (PM)        -     -     4     3             1

RCL - Rotate Through Carry Left

(Roteşte cu CARRY spre stânga)

Folosire:  RCL     dest,count

Flag-uri modificate: CF OF

Instrucţiunea roteşte biţii din destinaţie spre stânga de “count” ori cu toate datele ieşite în stanga reintrate în dreapta. CF păstrează ultimul bit tranzacţionat.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,1             2     2     9     3            2

mem,1           15+EA   7     10    4           2-4  (W88=23+EA)

reg,CL           8+4n  5+n    9    8-30          2

mem,CL        20+EA+4n 8+n    10   9-31         2-4  (W88=28+EA+4n)

reg,immed8        -    5+n     9   8-30          3

mem,immed8        -    8+n    10   9-31         3-5

RCR - Rotate Through Carry Right

(Roteşte cu CARRY spre dreapta)

Folosire:  RCR     dest,count

Flag-uri modificate: CF OF

Instrucţiunea roteşte biţii din destinaţie spre dreapta de “count” ori cu toate datele ieşite în dreapta reintrate în stânga. CF păstrează ultimul bit tranzacţionat.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,1             2     2     9     3            2

mem,1           15+EA   7     10    4           2-4   (W88=23+EA)

reg,CL           8+4n  5+n    9    8-30          2

mem,CL        20+EA+4n 8+n    10   9-31         2-4            reg,immed8        -    5+n    9    8-30          3

mem,immed8        -    8+n    10   9-31         3-5

REP - Repeat String Operation (repetare operaţie pe şir)

Folosire:  REP

Flag-uri modificate: None

Repetă execuţia unui instrucţiuni pe şir până când CX este zero. După fiecare operaţie pe string, CX este decrementat şi ZF este testat. Combinaţia dintre un prefix de repetiţie şi o suprascriere de operator poate duce la o eroare dacă o intrerupere este activată inainte ca CX să fie zero. Următorul cod arată cât de suspectibil este la acest lucru şi o modalitate de evitare:

again:  rep movs  byte ptr ES:[DI],ES:[SI]   ; inst. vulnerabilă

jcxz  next              ; continuă dacă REP cu succes

loop  again             ; reia

next:

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul              2     2     2                   1

REPE/REPZ - Repeat Equal / Repeat Zero (repetare dacă egal/zero)

Folosire:  REPE

REPZ

Flag-uri modificate: None

Repetă execuţia unei intruţiuni pe şiruri atât timp cât CX este diferit de zero şi ZF este setat. CX este decrementat şi ZF este testat după fiecare operaţie pe şir. Combinaţia a unui prefix de repetare cu o suprascriere de segment poate produce o întrerupere înainte ca CX să fie zero.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         2     2     2                   1

REPNE/REPNZ - Repeat Not Equal / Repeat Not Zero

(repetare dacă nu este egal/zero)

Folosire:  REPNE

REPNZ

Flag-uri modificate: nici unul

Repetă execuţia unei intruţiuni pe şiruri atât timp cât CX este diferit de zero şi ZF nu e setat. CX este decrementat şi ZF este testat după fiecare operaţie pe şir. Combinaţia a unui prefix de repetare cu o suprascriere de segment poate produce o întrerupere înainte ca CX să fie zero.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         2     2     2                   1

RET/RETF - Return From Procedure (retur din procedură)

Folosire:  RET     nBytes

RETF    nBytes

RETN    nBytes

Flag-uri modificate: nici unul

Transfera controlul din procedură inapoi la adresa a cărei poziţie este salvată pe stivă. “nbytes” este opţional şi reprezintă numărul de octeţi eliberaţi din stivă dupa retur. Revenirile de tip FAR scot din stivă IP urmată de scoaterea lui CS, în timp ce revenirile de tip NEAR scot doar IP-ul.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286    386   486         Bytes

retn            16/20  11+m  10+m    5            1

retn immed      20/24  11+m  10+m    5            3

retf            26/34  15+m  18+m    13           1

retf (PM, same priv.)   -    32+m    18           1

retf (PM, lesser priv.) -      68    33           1

retf immed      25/33  15+m  18+m    14           3

retf immed (PM, same priv.)  32+m    17           1

retf immed (PM, lesser priv.)  68    33           1

ROL - Rotate Left

(Roteşte spre stânga)

Folosire:  ROL     dest,count

Flag-uri modificate: CF OF

Instrucţiunea roteşte biţii din destinaţie spre stangă de “count” ori cu pierderea datele ieşite în stânga. CF va conţine ultimul bit rotit în afară.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,1             2     2     3     3             2

mem,1           15+EA   7     7     4            2-4  (W88=23+EA)

reg,CL           8+4n  5+n    3     3             2

mem,CL        20+EA+4n 8+n    7     4            2-4  (W88=28+EA+4n)

reg,immed8        -    5+n    3     2             3

mem,immed8        -    8+n    7     4            3-5

ROR - Rotate Right

(Roteşte spre dreapta)

Folosire:  ROR     dest,count

Flag-uri modificate: CF OF

Instrucţiunea roteşte biţii din destinaţie spre dreapta de “count” ori cu pierderea datele ieşite în dreapta. CF va conţine ultimul bit rotit în afară.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,1             2     2     3     3             2

mem,1           15+EA   7     7     4            2-4  (W88=23+EA)

reg,CL           8+4n  5+n    3     3             2

mem,CL        20+EA+4n 8+n    7     4            2-4  (W88=28+EA+4n)

reg,immed8        -    5+n    3     2             3

mem,immed8        -    8+n    7     4            3-5

SAHF - Store AH Register into FLAGS

(pune AH în FLAGS)

Folosire:  SAHF

Flag-uri modificate: AF CF PF SF ZF

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         4     2     3     2             1

SAL/SHL - Shift Arithmetic Left / Shift Logical Left

(rotire aritmetică spre stânga)

Folosire:  SAL     dest,count

SHL     dest,count

Flag-uri modificate: CF OF PF SF ZF (AF nedefiniţi)

Muta biţii din destinaţie spre stânga de “count” ori şi pune zero ca valoare intrată. CF conţine ultimul bit mişcat în afară.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,1             2     2     3     3            2

mem,1           15+EA   7     7     4           2-4  (W88=23+EA)

reg,CL           8+4n  5+n    3     3            2

mem,CL        20+EA+4n 8+n    7     4           2-4  (W88=28+EA+4n)

reg,immed8        -    5+n    3     2            3

mem,immed8        -    8+n    7     4           3-5

SAR - Shift Arithmetic Right

(rotire aritmetică spre dreapta)

Folosire:  SAR     dest,count

Flag-uri modificate: CF OF PF SF ZF (AF nedefiniţi)

Muta biţii din destinaţie spre stânga de “count” ori şi pune zero ca valoare intrată. CF conţine ultimul bit mişcat în afară.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,1             2     2     3     3             2

mem,1           15+EA   7     7     4            2-4  (W88=23+EA)

reg,CL           8+4n  5+n    3     3             2

mem,CL        20+EA+4n 8+n    7     4            2-4  (W88=28+EA+4n)

reg,immed8        -    5+n    3     2             3

mem,immed8        -    8+n    7     4            3-5

SBB - Subtract with Borrow/Carry

(scădere cu împrumut)

Folosire:  SBB     dest,src

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Scade sursa din destinaţie, şi scade o unitate în plus dacă CF este setat. Pune rezultatul în destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg         16+EA   7     6     3            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem          9+EA   7     7     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem,immed       17+EA   7     7     3            3-6  (W88=25+EA)

accum,immed       4     3     2     1            2-3

SCAS - Scan String  (Byte, Word or Doubleword)

(scanează un şir pentru o valoare)

Folosire:  SCAS    string

SCASB

SCASW

SCASD   (386+)

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Instrucţiunea compară valorile de la ES:DI (chiar dacă este specificat un operator) cu acumulatorul şi setează FLAGS similar ca la o scădere. DI este incrementat/decrementat în funcţie de DF şi de formatul instrucţiunii. Se foloseşte cu prefixul REP.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

string            15    7     7     6             1  (W88=19)

SETAE/SETNB - Set if Above or Equal / Set if Not Below (386+)

(setare destinaţie în funcţie de condiţie)

Folosire:  SETAE   dest

SETNB   dest (unsigned, 386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă CF este resetat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETB/SETNAE - Set if Below / Set if Not Above or Equal (386+)

Folosire:  SETB    dest

SETNAE  dest

(unsigned, 386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă CF este setat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETBE/SETNA - Set if Below or Equal / Set if Not Above (386+)

Folosire:  SETBE   dest

SETNA   dest

(unsigned, 386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă CF şi ZF sunt setate, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETE/SETZ - Set if Equal / Set if Zero (386+)

Folosire:  SETE    dest

SETZ    dest

Flag-uri modificate: nici unul

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă ZF este setat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETNE/SETNZ - Set if Not Equal / Set if Not Zero (386+)

Folosire:  SETNE   dest

SETNZ   dest

Flag-uri modificate: nici unul

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă ZF este resetat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETL/SETNGE - Set if Less / Set if Not Greater or Equal (386+)

Folosire:  SETL    dest

SETNGE  dest

(signed, 386+)

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă SF nu este egal cu OF, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETGE/SETNL - Set if Greater or Equal / Set if Not Less (386+)

Folosire:  SETGE   dest

SETNL   dest

(signed, 386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă SF este egal cu OF, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETLE/SETNG - Set if Less or Equal / Set if Not greater or Equal (386+)

Folosire:  SETLE   dest

SETNG   dest

(signed, 386+)

Flag-uri modificate: nici unul

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă ZF este setat şi SF nu este egal cu OF, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETG/SETNLE - Set if Greater / Set if Not Less or Equal (386+)

Folosire:  SETG    dest

SETNLE  dest

(signed, 386+)

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă ZF este resetat şi SF este egal cu OF, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETS - Set if Signed (386+)

Folosire:  SETS    dest

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă SF este setat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETNS - Set if Not Signed (386+)

Folosire:  SETNS   dest

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă SF este resetat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETC - Set if Carry (386+)

Folosire:  SETC    dest

Flag-uri modificate: none

Sets the byte in the operand to 1 if the Carry Flag is set,

otherwise sets the operand to 0.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETNC - Set if Not Carry (386+)

Folosire:  SETNC   dest

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă CF este resetat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETO - Set if Overflow (386+)

Folosire:  SETO    dest

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă OF este setat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETNO - Set if Not Overflow (386+)

Folosire:  SETNO   dest

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă OF este resetat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETP/SETPE - Set if Parity / Set if Parity Even  (386+)

Folosire:  SETP    dest

SETPE   dest

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă PF este setat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SETNP/SETPO - Set if No Parity / Set if Parity Odd (386+)

Folosire:  SETNP   dest

SETPO   dest

Flag-uri modificate: none

Setează bytul din destinaţie cu 1 dacă PF este resetat, altfel resetează destinaţia.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg8              -     -     4     3             3

mem8              -     -     5     4             3

SGDT - Store Global Descriptor Table (286+ privileged)

(salvează în registru indicatorul de tabela de descriptori globali)

Folosire:  SGDT    dest

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

mem64             -     11    9     10            5

SIDT - Store Interrupt Descriptor Table (286+ privileged)

(salvează în registru indicatorul de tabela de intrerupere)

Folosire:  SIDT    dest

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

mem64             -     12    9     10            5

SHL - Shift Logical Left

Vezi: SAL

SHR - Shift Logical Right

(rotire aritmetică spre dreapta)

Folosire:  SHR     dest,count

Flag-uri modificate: CF OF PF SF ZF (AF nedefiniţi)

Muta biţii din destinaţie spre dreapta de “count” ori şi pune zero ca valoare intrată. CF conţine ultimul bit mişcat în afară.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,1             2     2     3                   2

mem,1           15+EA   7     7                  2-4   (W88=23+EA)

reg,CL           8+4n  5+n    3                   2

mem,CL        20+EA+4n 8+n    7                  2-4   (W88=28+EA+4n)

reg,immed8        -    5+n    3                   3

mem,immed8        -    8+n    7                  3-5

SHLD/SHRD - Double Precision Shift (386+)

(rotire aritmetică spre dreapta a cuvintelor duble)

Folosire:  SHLD    dest,src,count

SHRD    dest,src,count

Flag-uri modificate: CF PF SF ZF (OF,AF nedefiniţi)

Timpi                  Lungime

Operatori                808x  286   386   486           Bytes

reg16,reg16,immed8       -     -     3     2              4

reg32,reg32,immed8       -     -     3     2              4

mem16,reg16,immed8       -     -     7     3              6

mem32,reg32,immed8       -     -     7     3              6

reg16,reg16,CL           -     -     3     3              3

reg32,reg32,CL           -     -     3     3              3

mem16,reg16,CL           -     -     7     4              5

mem32,reg32,CL           -     -     7     4              5

SLDT - Store Local Descriptor Table (286+ privileged)

(salvează în registru indicatorul de tabela de descriptori locali)

Folosire:  SLDT    dest

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     2     2     2             3

mem16             -     2     2     3             5

SMSW - Store Machine Status Word (286+ privileged)

Folosire:  SMSW    dest

Flag-uri modificate: none

Instrucţiunea pune in destinaţie cuvântul de stare procesor.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     2     10    2             3

mem16             -     3     3     3             5

STC - Set Carry (setează CF)

Folosire:  STC

Flag-uri modificate: CF

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul         2     2     2     2             1

STD - Set Direction Flag (setează DF)

Folosire:  STD

Flag-uri modificate: DF

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

nici unul         2     2     2     2             1

STI - Set Interrupt Flag  (Enable Interrupts)

(activează intreruperile mascabile)

Folosire:  STI

Flag-uri modificate: IF

Această instrucţiune setează IF, ceea ce face ca să fie recunoscute intreruperile hardware. Dacă o intrerupere este generată de dispozitivele hardware, atunci şi un sfărşit de intrerupere (End of Intrerupt) trebuie lansat pentru a face active celelate intreruperi cu o prioritate mai scăzută sau egală cu prioritatea intreruperii respective.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul          2     2     2     5             1

STOS - Store String  (Byte, Word or Doubleword)

(extrage in acumulator valoare din şir)

Folosire:  STOS    dest

STOSB

STOSW

STOSD

Flag-uri modificate: None

Instrucţiunea extrage valoare în acumulator din locaţia ES:(E)DI (chiar dacă un operand este dat). (E)DI este incrementat/decrementat bazându-se pe formatul instrucţiunii şi DF.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

dest              11    3     4     5             1  (W88=15)

STR - Store Task Register (286+ privileged)

(pune registrul procesului în operand)

Folosire:  STR     dest

Flag-uri modificate: None

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     2     2     2             3

mem16             -     3     2     3             5

SUB – Subtract (scădere)

Folosire:  SUB     dest,src

Flag-uri modificate: AF CF OF PF SF ZF

Sursa este scăzută din destinaţie şi rezultatul este trecut în destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg         16+EA   7     6     3            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem          9+EA   7     7     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem,immed       17+EA   7     7     3            3-6  (W88=25+EA)

accum,immed       4     3     2     1            2-3

TEST - Test For Bit Pattern

(testare fără salvare a rezultatelor)

Folosire:  TEST    dest,src

Flag-uri modificate: CF OF PF SF ZF (AF nedefiniţi)

Această instrucţiune execută test a doi operanzi actualizând FLAGS dar fără să salveze rezultatul.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     1     1             2

reg,mem          9+EA   6     5     1            2-4  (W88=13+EA)

mem,reg          9+EA   6     5     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         5     3     2     1            3-4

mem,immed       11+EA   6     5     2            3-6

accum,immed       4     3     2     1            2-3

VERR - Verify Read (286+ protected)

(verifică segmentul la citire)

Folosire:  VERR    src

Flag-uri modificate: ZF

Instrucţiunea setează ZF dacă segmentul curent (indicat de selector) este valid şi se poate citi din el la nivelul de privilegiu curent, altfel resetează ZF.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     14    10    11            3

mem16             -     16    11    11            5

VERW - Verify Write (286+ protected)

(verifică segmentul la scriere)

Folosire:  VERW    src

Flag-uri modificate: ZF

Instrucţiunea setează ZF dacă segmentul curent (indicat de selector) este valid şi se poate scrie în el la nivelul de privilegiu curent, altfel resetează ZF.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg16             -     14    15    11            3

mem16             -     16    16    11            5

WAIT/FWAIT - Event Wait (aşteaptă să apară un eveniment)

Folosire:  WAIT

FWAIT

Flag-uri modificate: nici unul

CPU intră in starea de aşteptare până la un semnal din partea coprocesorului. Această instrucţiune se foloseşte pentru a preveni CPU de folosire a memoriei folosite de coprocesor. WAIT şi FWAIT sunt identice.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         4     3     6+   1-3            1

WBINVD - Write-Back and Invalidate Cache (486+)

(şterge cache-ul intern)

Folosire:  WBINVD

Flag-uri modificate: None

Instrucţiunea şterge cache-ul intern, apoi semnalizează scrierea datelor curente urmat de un semnal pentru ştergerea cache-ului extern.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

Nici unul         -     -     -     5             2

XCHG – Exchange (schimbă conţinuturile destinaţiei cu sursei)

Folosire:  XCHG    dest,src

Flag-uri modificate: nici unul

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           4     3     3     3             2

mem,reg         17+EA   5     5     5            2-4  (W88=25+EA)

reg,mem         17+EA   5     5     3            2-4  (W88=25+EA)

accum,reg         3     3     3     3             1

reg,accum         3     3     3     3             1

XLAT/XLATB – Translate (mov al,[bx+al]

Folosire:  XLAT    translation-table

XLATB   (masm 5.x)

Flag-uri modificate: nici unul

Inlocuieşte un byte în AL cu un octet de la o tabelă a utilizatoruli accesată de BX. Valoare veche a lui AL este indexul în tabela de translaţie. Cea mai bună cale de a descrie această instrucţiune este:

Mov AL,[BX+AL]

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

table offset      11    5     5     4             1

XOR - Exclusive OR (sau exclusiv)

Folosire:  XOR     dest,src

Flag-uri modificate: CF OF PF SF ZF (AF nedefiniţi)

Instrucţiunea execută SAU exclusiv între sursă şi destinaţie; rezultatul este pus în destinaţie.

Timpi                 Lungime

Operatori         808x  286   386   486          Bytes

reg,reg           3     2     2     1             2

mem,reg         16+EA   7     6     3            2-4  (W88=24+EA)

reg,mem          9+EA   7     7     2            2-4  (W88=13+EA)

reg,immed         4     3     2     1            3-4

mem,immed       17+EA   7     7     3            3-6  (W88=25+EA)

accum,immed       4     3     2     1            2-3